ДИГИТАЛЕН КАБИНЕТ ПО ФИЗИКА HEXA

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ НА НИСКОВОЛТОВО ЗАХРАНВАНЕ

Захранващият блок разполага с електронна система за избор между „постоянен ток“ (DC) и „променлив ток“ (AC). След избор на режим (DC или AC) могат електронно да се избират следните стойности на напрежение:

1.5 – 3 – 4.5 – 6 – 7.5 – 9 – 12 – 15 V

Захранването има двуредов цифров дисплей, показващ напрежението и тока. Консумираният ток се измерва автоматично и се визуализира на екрана.

На захранването има:

Червена клема за положителен изход (DC и AC)

Черна клема за отрицателен изход

При късо съединение или претоварване по ток, захранването прекъсва електронно подаването на ток и предупредителният LED индикатор светва. След отстраняване на късото съединение или претоварването LED индикаторът автоматично изгасва и захранването се активира отново.

Захранването разполага със светещ бутон Вкл./Изкл. и предпазител 2.5 A. Наличен е и 220 V контакт.

ФУНКЦИОНАЛНИ СПЕЦИФИКАЦИИ НА НИСКОВОЛТОВО ЗАХРАНВАНЕ

Входно напрежение: 220 V ±10% / 50 Hz

Входен ток: 2.5 A

Изходно напрежение: 1.5 – 3 – 4.5 – 6 – 7.5 – 9 – 12 – 15 V AC/DC (стъпките се регулират електронно)

Максимален изходен ток: 7 A

Дисплей: Двуредов цифров дисплей за напрежение и ток

Изходи AC и DC: Защита от претоварване и късо съединение

Безопасност: Захранването е заземено

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ НА ЦИФРОВ МУЛТИМЕТЪР

Обхват на измерване на DC напрежение:

200 mV – 2000 mV – 20 V – 200 V – 500 V / ±0,5%

Обхват на измерване на AC напрежение:

200 V – 500 V / ±1,0%

Обхват на измерване на съпротивление:

200 Ω – 2000 Ω – 20 kΩ – 200 kΩ – 2000 kΩ / ±1,0%

Дисплей: LCD цифров екран с размер 35 × 14 mm